SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- OBSAH

1. Popis území stavby

2. Celkový popis stavby

3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

7. Ochrana obyvatelstva

8. Základy organizace výstavby

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- Charakteristika pozemku

Stávající objekt je umístěn v obci Kostomlaty pod Milešovkou, oblast Teplice, kraj Ústecký. Kaple je situována v severní části obce poblíž hřbitova. Objekt je stávající, umístěný v menším parku, který je ale v současnosti neudržovaný. Na kapli navazuje objekt prameniště pro odběr vody.

Oblast je v blízkosti v blízkosti Hradu Kostomlaty a je součástí památkové zóny. Vlastní objekt je kulturní památkou.

Pozemek je svažitého rázu se sklonem k jihovýchodu, podmáčený vlivem vyvěrajícího pramene ze svahu. Hlavní průčelí se vstupem je orientováno jihovýchodním směrem k ulici.

Pozemek i okolí je ve vlastnictví investora.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Řešení objektu vycházelo z umístění stavby, účelu stavby a požadavků NPÚ, jelikož je stavba kulturní památkou. Také se při návrhu řešil stávající stav, který byl stanoven jako havarijní a je nutné řešit následky i příčiny.

Jedná se o opravu kaple, kdy se nemění účel užívání, dispozice ani nosné prvky. Projektem se řeší hlavně oprava odvodnění pramene, který vyvěrá za oltářem (severní směr) a odtéká pod podlahou kaple.  Dále se řeší vnější odvodnění tak, aby stavba nebyla nadmíru zatěžována vlhkostí. Právě tyto skutečnosti spolu se zatékáním do objektu jsou příčinou havarijního stavu kaple.

Vzhledem k památkové ochraně objektu volen citlivý přístup při opravě – použití dobových technologií, zachování původních systémů apod.

Byl proveden předběžný stavebně-technický průzkum objektu spočívající ve vizuální prohlídce, sondě do podlahy s odkrytím kanálku a sonda do terénu vně budovy. Dále byl proveden rozbor omítek vnějších z hlediska vlhkosti a zasolení.

Stavebně historický průzkum byl proveden prohlídkou za účasti pracovníka odboru památkové péče a NPU a místního znalce historie p. Fajgla, který poskytl historické fotografie kaple z doby její funkčnosti po přestavbě a shrnul historický vývoj.

Závěry předběžného stavebně technického průzkumu:

Byl proveden vizuální průzkum budovy, zaměření objektu, sonda do podlahy a vně terénu a bylo zjištěno následující:

- Objekt je ve špatném stavu z hlediska statického a vlhkostního. To nese za následek degradaci konstrukcí.

- Objekt je umístěn ve svahu, do kterého je severozápadní  stěnou zapuštěn a kde vyvěrá z podzemí pramen. Vydatnost pramene se různí na četnosti srážek a roční době, průměrně se může jednat o cca 0,2-0,5l/s.

- V podlaze kaple byla provedena sonda  (viz příloha k TZ), která odkryla způsob odvodnění prameniště. Sonda byla do délce kaple (od prameniště za oltářem až ke dveřím) v šíři cca 0,8m a odkryla po délce odtokový kanálek:

- Dle sondy v podlaze bylo zjištěno, že voda z prameniště odtéká pomocí kanálku umístěného pod podlahou. Jedná se o kanálek vytesaný do kamenných kvádrů délky cca 1m, které byly spojeny patrně jílovým těsněním, ale časem došlo k jejich vymletí, sednutí kamenů a  vytvoření spár, které dnes propouštějí vodu. Kanálek je celkové délky cca 6m, šíře 8-10cm, hl. 6-8cm. Dále chybí funkční napojení odtoku vody z prameniště do žlábku, kde se voda také patrně ztrácí v podloží. Kanálek byla zakryt pálenou cihlou položenou na kvádrech s kanálkem s patrnými zbytky jílového těsnění.

- Na odtokovým kanálkem byl odhalen rezervní kanálek patrně pro případ jarního tání sněhu nebo při ucpání původního kanálku. V době odkrytí byl rezervní kanálek bez průtoku. Je umístěn cca 10cm nad odtokovým kanálkem a je vyskládaný z cihel s jílovým těsněním spár. Kanálek je veden obloukem kolem odtokového kanálku.

- Dále bylo sondou odhaleno, že stávající keramická podlaha není původní, ale původní podlahou byla cihelná podlaha, která je patrně zachována pdo stávající keramickou. Je vhodné provést obnovu původní podlahy a odbourání té stávající (ker. Dlažba je do betonového lože, což znemožňuje difúzi zemní vlhkosti).

- Fasáda i vnitřní omítky jsou lokálně porušeny (soklová část, kolem říms a svodů, v místech zatékání apod. cca 30% ploch). Omítka vnitřní je patrně vápenná. Byl proveden průzkum venkovních omítek, který zjistil následující:

- Vlhkost nad terénem je cca 12%, po výšce pak klesá až na 1,5%. Je tedy třeba řešit vzlínající vlhkost.

- Omítky ani zdivo není zasolené, jedná se o čistou vlhkost bez solí.

- Výplně otvorů jsou historické hodnoty a je nutné jejich zachování či náhrada v původním rozsahu. Jedná se o vstupní dveře a 4 ks oken v kopuli.

- Byla provedena sonda vně objektu, která odhalila vzduchový kanál, kde protéká pramínek vody. Kanál je po levé straně kaple ve svahu a patrn končí až v horní části za prameništěm.

- Vně objektu jsou chybějící svody, žlaby děravé, nefunkční. Střecha je plechová, krov dřevěný, ale patrně lokálně propadlý.

- V zadní části objektu je větrací komínek, který ale nemusí být funkční.

- Sloupy v průčelí jsou nahnuté, základ patrně podmáčením se pootočil a klesnul.  Jedná se o havarijní stav.

Z výše uvedeného průzkumu vznikly tyto doporučení:

Kaple je v havarijním stavu a je třeba nutná oprava a statické zajištění spočívající v následujícím:

- Oprava odtokového kanálku tak, aby nedocházelo k úniku vody po cestě pod podlahou. Jako vhodné řešení se jeví vložení nerezového žlábku.

- Odstranění stáv. podlahy a obnovení původní cihelné podlahy.

- Řešení vnější dotace vody – drenáž podél základů, obnovení a odvětrání vzduchového kanálu, instalace žlabu pro odvod povrchové vody, napojení svodů a odvod veškeré této vody do zatrubněného potoka na kraji komunikace. Dále obnova jílového těsnění kolem objektu a snížení terénu na původní úroveň.

- Výměna krytiny za původní pálenou – dvojitá bobrovka, oprava a sanace krovu.

- Obnovení větrání – mřížkou v okně.

- Oprava výplní otvorů (dveře, mříže) nebo jejich náhrada imitací (okna).

- Oprava omítek dle doporučení n základě rozborů omítek.

- Statické zajištění sloupů – vyvěšení, nový základ betonový, nová instalace či imitace původního při nevratném poškození.

Jiné průzkumy a rozbory nebyly vzhledem k povaze projektu řešeny.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt neleží v ochranných a bezpečnostních pásmech. Jedná se o práce na stávajícím objektu, který není zvětšován.

Není zasahováno do technické nebo dopravní infrastruktury.

Objekt je kulturní památkou. Dne 7.11.2017 bylo provedeno místní šetření za účelem stanovení technologie a rozsahu prací na kapli za účasti: Ing. Blanka Krutská – Mm Teplice, odbor památkové péče, Jindřich Zajíc – pracovník NPU Ústí nad Labem, p. Fajgl – místní historik, Ing. Daniel Šimmer – zpracovatel PD. Z jednání vyplynulo řešení opravy kaple, které je plně zohledněno v projektu. Jedná se o řešení odvodu vody uvnitř i vně objektu (nerezový žlábek v původním kanálku), obnovu původní krytiny (bobrovka), opravy omítek s vápenným štukem a nátěrem,  vyvěšení sloupů a oprava základu betonového, podlaha (zachování původní cihelné podlahy), odvod dešťové vody a drenáží do zatrubněného potoka.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt neleží v záplavovém území, poddolovaném území ani nejsou známy další omezení či zvláštní režimy stavby.

- Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je v podmáčeném terénu, který je dán pramenem ve svahu. Stavbou se nemění odtokové poměry, pouze se řeší technické zabezpečení stavby proti škodlivému vlivu zemní vlhkosti v plně saturovaném podloží a dále zajištění odtoku vody do vnějšího prameniště.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky.

- Požadavky na maximální zábory ZPF a pozemků k plnění funkce lesa

Nejsou, jedná se o stavební parcelu.

- Územně technické podmínky

Nemění se.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Nejsou.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

  - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Kaple je z roku 1825, kdy nahradila předešlou podstatně větší kapli. Ta ale byla již v dožívacím stádiu a proto byla postavena nová menší kaple, která se dochovala do dnešní doby.  Klasicistní kaple byla v roce 1840 zasvěcena Panně Marii.

Dnešní stav kaple je havarijní. Je to dáno především vysokou vlhkostí – zatékání do objektu, podmáčené podloží. Z tohoto důvodu došlo k poklesu průčelních sloupů a hrozí zřícení římsy, což nenávratně poškodí objekt – následné zřícení střechy). Pro odstranění příčin je nutná sanace a celkové řešení odvodu vody z podloží a  okolí stavby a zamezení zatékání do objektu.

Kaple je obdélníkového rázu se zakulacenou oltářní stěnou do půlkruhu. Orientace oltáře je severozápadním směrem, kolmo ke svahu, do kterého je částečně zapuštěna. Za oltářem je prameniště, odkud přitéká ze svahu a podloží voda, která je dále odváděna pod podlahou do vnějšího prameniště (kamenný přístřešek u silnice).

Kaple je rozměrů 7,5x6m, výšky k vrchu kopule 8,3m. Jedná se o zděný objekt s kopulovou klenbou a centrální kupolí s 4 okenními otvory elipsovitého tvaru. Vstup do objektu je z JV strany.

Objekt je jedním prostorem s dominantním oltářem (dnes demontován), pod kterým se nachází jímka (prameniště).

ÚČELOVÉ UKAZATELE:

Zastavěná plocha stávajícího objektu…………………….………………………....……………41,3 m2

Užitková plocha stávajícího objektu.....…………………………………….………….…….....…20,2 m2

Stávající obestavěný prostor.......................................................................................….....cca 300 m3

  - Urbanistické a architektonické řešení stavby

Urbanistické řešení a architektonické řešení se nemění.

Architektonické řešení:

Kaple je z roku 1825, kdy nahradila předešlou podstatně větší kapli. Ta ale byla již v dožívacím stádiu a proto byla postavena nová menší kaple, která se dochovala do dnešní doby.  Klasicistní kaple byla v roce 1840 zasvěcena Panně Marii.

Kaple je obdélníkového rázu se zakulacenou oltářní stěnou do půlkruhu. Orientace oltáře je severozápadním směrem, kolmo ke svahu, do kterého je částečně zapuštěna. Za oltářem je prameniště, odkud přitéká ze svahu a podloží voda, která je dále odváděna pod podlahou do vnějšího prameniště (kamenný přístřešek u silnice).

Kaple je rozměrů 7,5x6m, výšky k vrchu kopule 8,3m. Jedná se o zděný objekt s kopulovou klenbou a centrální kupolí s 4 okenními otvory elipsovitého tvaru. Vstup do objektu je z JV strany.

Objekt je jedním prostorem s dominantním oltářem (dnes demontován), pod kterým se nachází jímka (prameniště).

  - Bezbariérové užívání stavby

Objekt není bezbariérový a vzhledem k památkové ochraně není možné jiné řešení.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání by nemělo hrozit nebezpečí.

Materiály nejsou jedovaté a nehrozí újma na zdraví vlivem jejich přítomnosti. Při užívání musí být dodrženy obecné požadavky dané zákony a vyhláškami.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Dodavatel je povinen doklady o materiálech a výrobcích předložit investorovi a v případě změny materiálů či výrobků oproti projektu musí být jejich vlastnosti stejné.

  - Základní charakteristika objektů

- Stavebně technické řešení

Popis konstrukce a stávajícího stavu:

Objekt je zděný z CP na MVC, vápenné omítky, vnější pak patrně vápenocementová. Strop kopulovitý.

Podlaha neizolovaná, hliněná s cihelnou pochozí vrstvou.

Krov dřevěný, krytina plechová.

Dveře masivní původní dřevěné, okna dřevěná s jednoduchým zasklením.

Oltář kamenný, prameniště z žulových a pískovcových desek.

Kanálek pod podlahou z pískovcových kvádrů a cihelným záklopem.

Havarijní opravou se řeší:

- Oprava odtokového kanálku tak, aby nedocházelo k úniku vody po cestě pod podlahou. Jako vhodné řešení se jeví vložení nerezového žlábku.

- Odstranění stáv. podlahy a obnovení původní cihelné podlahy.

- Řešení vnější dotace vody – drenáž podél základů, obnovení a odvětrání vzduchového kanálu, instalace žlabu pro odvod povrchové vody, napojení svodů a odvod veškeré této vody do zatrubněného potoka na kraji komunikace. Dále obnova jílového těsnění kolem objektu a snížení terénu na původní úroveň.

- Výměna krytiny za původní pálenou – dvojitá bobrovka, oprava a sanace krovu.

- Obnovení větrání – mřížkou v okně.

- Oprava výplní otvorů (dveře, mříže) nebo jejich náhrada imitací (okna).

- Oprava omítek dle doporučení na základě rozborů omítek.

- Statické zajištění sloupů – vyvěšení, nový základ betonový, nová instalace či imitace původního při nevratném poškození.

- Konstrukční a materiálové řešení, stabilita

Nemění se. Nové základy pod sloupy budou stejných rozměrů jako stávající, beton C20/25 do zvodnělého prostředí. Sloupy budou opraveny nebo nově vyzděny CP na MVC.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou technologická zařízení.

  - Požárně bezpečnostní řešení

Nemění se. Jedná se o opravu bez vlivu na PB stavby – oprava omítek, odvodňovací kanálek, obnovení podlahy nehořlavé.

  - Zásady hospodaření s energiemi

Objekt není vytápěn.

  - Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na parametry prostředí

Žlábek pro odtok vody z nerezové oceli bude s atestem na styk s pitnou vodou.

  - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Projektem

3. NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nemění se.  Objekt je napojen na přípojku kanalizace, vody, elektro, plynu.

4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Nemění se.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Nemění se.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Navrhovaná stavba nespadá pod zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid okolí stavby, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství stavebním odpadem (v případě větrného počasí každodenně) a stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen.

Při realizaci je nutno dbát nařízení platných norem a předpisů. Stavba by neměla zatěžovat okolí výraznou prašností ani hlukem.

Při používání hlučných nástrojů (kompresory, bourací kladiva,…) je třeba se omezit na dobu co nejkratší a v denních hodinách (8 – 18 hod), případně respektovat podmínky dotčených osob a orgánů. Hlučnost by neměla přesáhnout dovolené hodnoty hlučnosti a ekvivalentní hladiny akustického tlaku. V opačném případě je povinností dodavatele, aby ochránil ostatní stavby před nadměrným množstvím hluku, např. vyšším oplocením, zřízením hlukových bariér, atd..

Stavbou by nemělo vznikat znečištění ovzduší. Při demolicích se bude postupovat dle předpisů, přepokládá se kropení vodou nebo instalace ochranných textilií bránících šíření prašnosti. Převážná část demolicí se bude odehrávat uvnitř objektu. Je nutné objekt při demolicích dobře větrat, případně nosit ochrannou roušku.

Při výjezdu ze staveniště je nutné automobily očistit, aby se předešlo znečištění komunikací.

Odpady vzniklé stavbou (stavební rum, zbytky skla, dřevěných věcí,…) budou pečlivě tříděny a odváženy na skládku k dalšímu zpracování. Dodavatel je povinen prokázat likvidaci odpadů dle příslušných zákonů. Recyklovatelné odpady budou odvezeny do sběren surovin k recyklaci. Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Stavba nesmí mít vliv na ochranu zdraví při práci ve stávajícím objektu. Dodavatel zajistí  riziková místa tak, aby nedošlo k úrazu, pádu z výšky ani nedošlo k odcizení materiálu či pádu nářadí.

Při nakládání s odpady musí být respektován zákon č.185 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů je povinen

a)   odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)   zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)   odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)   ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)   shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)    zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)   vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)    umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou budou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. bude jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi.

Zařazení bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

Odpady jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

V rámci výstavby se jedná o zbytky obalů materiálů a stavební suť (oklepané omítky, cihly, ker. Dlažba, beton). Zemina bude rozprostřena po pozemku. Nebezpečný odpad není předpokládán.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Nemění se.

8. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- Základní údaje o staveništi

Zařízení staveniště bude na pozemku investora.

Dopravní trasy pro přesun materiálů, hmot a odpadu jsou dány přilehlou komunikací bez zvláštních úprav či omezení. Dodavatel bude komunikace řádně udržovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se předpokládá ekonomicky úsporná dovozní vzdálenost. Doprava materiálu a pohyb pracovníků bude zhotovitelem realizována tak, aby nedošlo k nadměrnému křížení nebo kontaktu s veřejně přístupnými plochami.

Staveništěm je prostor vlastní stavby a bezprostředního okolí, který bude oplocen nebo jinak zabezpečen proti vstupu cizích osob. WC a sklady, zázemí pracovníků externí – chemické WC, stav. Buňka, apod.

Staveniště musí být uzavřeno.

- Významné sítě technické infrastruktury

Nejsou.

c)   Napojení staveniště na zdroje elektřiny, vody, odvodnění staveniště  a pod.

Elektřina: Napojení bude ze stávajícího rozvaděče příp. elektrocentrálou.

Voda:  z prameniště

Telefon - Bude využita síť mobilních telefonů.

D) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavebník je povinen chránit předměty a pomůcky před odcizením i před pádem z výšky. To je dáno uzavřeností prostoru.

E)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů

Projektem není ovlivněna ochrana veřejných zájmů

F)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště bude vybudováno v nezbytném rozsahu, aby co nejméně zatěžovalo řešený objekt a jeho okolí.

Zařízení staveniště bude vyklizeno po odstranění všech vad a nedodělků. Dle potřeby si stavebník zpracuje časový plán výstavby zařízení staveniště a jeho odstranění po skončení stavby a zahrne tento plán do dokumentů přípravy a řízení stavby. Stavba nemá zvláštní nároky na provádění z hlediska časového průběhu výstavby nebo náročnosti koordinace výstavby.

Objekty zařízení staveniště:

Předpoklad jsou 4 dělníci. Denní místnost a šatna budou extwerně v budově dodavatele. WC chemické, sklad externí venkovní uzamykatelný, buňka pro potřeby stavbyvedoucího bude zároveň denní místností.

Stavební a jiný odpad bude řešen dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů. V prostoru staveniště před objektem bude umístěn kontejner či jiné nádoby pro stavební odpad a suť. Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi.

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid okolí domu, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství stavebním odpadem (v případě větrného počasí každodenně) a stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen. Po ukončení stavebních prací dodavatel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem.

G)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nejsou objekty ZS.

H)  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při realizaci musí být dodrženy platné předpisy a nařízení. Zejména se jedná o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhl. č.. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ,Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Z uvedených předpisů vyplývají povinnosti stavebníka, případně dodavatele:

- pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí před zahájením prací prokazatelné seznámení všech pracovníků s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.

- je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí stavebník zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

- školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu

- je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,

- vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem dodavatele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné opotřebení či znečištění)

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

- vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit její včasné poskytnutí,

- zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

- zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno

- zajistit řádné osvětlení  pracovišť

Základní povinnosti pracovníků:

- pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci,

- dodržovat právní a ostatní předpisy

Ochrana životního prostředí:

Stavbou nevznikají zvláštní požadavky na životní prostředí.

- Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavbou objektu nedojde ke znečištění prostředí. Při realizaci může dojít ke zvýšené prašnosti v blízkosti stavby, bude docházet k vyšším hlučnostem. Dodavatel je povinen zajišťovat úklid během realizace a po skončení uvést pozemek do původního stavu ( osetí trávy, úklid, omytí zpevněných ploch).

Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností pouze minimálně a krátkodobě. Vzhledem k umístění stavby a staveb ostatních nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku.  Při použití hlučných zařízení (např. kompresory), se omezí práce na minimum a pouze v čase pracovní doby (8 – 16 hod). V období výstavby je nutno počítat s  plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. Za plošný zdroj znečištění (především prašnosti) je nutno považovat samotný prostor stavby. Liniovým zdrojem znečištění je doprava stavebního materiálu. Celkový rozsah znečištění bude vzhledem k velikosti stavby malý.