Příloha č. 6

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Technologický postup realizace akce

1) Příprava území

Před předáním staveniště realizační společnosti provede investor přípravu území spočívající v případě velkých terénních nerovností srovnání terénu. Uvedený prostor je dostatečně rovinatý.

2) Vytýčení

Po zahájení stavby investor zajistí vytýčení inženýrských sítí, pokud se v daném území nacházejí. Následně probíhá ze strany realizační společnosti vytýčení všech bezpečnostních zón dodávaného zařízení v rámci plochy hřiště v souladu s PD (situační plánek hřiště).

3) Výkopové práce – dopadové či sportovní plochy

V ploše nebudou zhotovovány žádné speciální podklady tlumící účinky pádu. V rámci bezpečnostních ploch je jako vyhovující podklad stávající travnatý povrch.

4) Výkopové práce

Realizační společností budou, na základě kotevních plánů či návodů k instalaci daného výrobce, vytyčeny jednotlivé patky dodávaného zařízení. Současně probíhá vytýčení patek 3 stran nového oplocení. Vytýčení patek probíhá ve stávající travnaté ploše u všech výrobků (u prvků s výškou pádu do 1 m je jako povrch tlumící účinky pádu dle platných norem přípustná travnatá plocha). Po vytýčení patek probíhá jejich výkop. Hloubení děr probíhá podle zakládacích plánů strojně dle technických podkladů dodavatele (potřebné rozměry, hloubka výkopů).  V případě strojního hloubení se díry vrtají nebo kopou bagrem. Vyhloubenou zeminu využije zadavatel pro případné úpravy terénních nerovností v okolí hřiště.

5) Instalace – složení zařízení

Po výkopu patek dochází k samotné kompletaci (složení) herního zařízení a jeho umístění do předem vykopaných kotevních děr. U výrobků s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou jako určitá „nástavba“ používány kovové konzoly, aby nedocházelo k přímému kontaktu dřeva s okolním terénem. U celokovového zařízení jsou konstrukce delší a instalující se do země napřímo. Odbornou montáž provádí dodavatel. Zahrnuje instalaci konstrukcí do děr, jejich smontování, vyvážení a zafixování nestabilních částí na dobu betonování.

6) Instalace – betonáž

Zabetonováním děr se zařízení ukotví. Betonování patek se provádí vždy dle technologických podkladů dodavatele po uložení herních prvků do děr. Minimální vzdálenost horního okraje betonu od základní úrovně hřiště je v případě sypkých dopadových ploch 200 mm. K betonování bude použit beton s konzistencí, která umožňuje vytvarovat horní část patky podle požadavků uvedených v zakládacích plánech jednotlivých prvků.

7) Dokončovací práce

Povrch hřiště musí odpovídat ČSN EN 1176-1. U většiny zařízení (podle výšky volného pádu a způsobu pohybu uživatele) musí mít povrch hřiště v prostoru pádu náraz tlumící účinky (trávník, sypké hmoty apod.). Dopadové plochy budou tvořeny trávou.

Po dokončení všech montážních a stavebních prací se přistoupí k parkovým úpravám daného území, kdy se jedná o obnovení travnatého porostu. Závěrem proběhne finální úklid staveniště před předáním díla do užívání.

8) Obecné podmínky výstavby

Realizací  bude vytvořen předpoklad pro trávení volného času v bezpečném dětském hřišti. Dětské hřiště svým provozem neprodukuje žádné odpadové látky. Pře realizačních pracích budování budou dodržovány hlukové limity podle Nařízení vlády č. 272/2011 sb.

Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. S veškerými odpady ze stavební činnosti musí dodavatel stavby nakládat v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Stavba sama nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. V průběhu realizace stavby zajisti možnost pro případný požární zásah a příjezd sanitních vozů. Při provádění zajistí dodavatel dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak pro vlastní pracovníky tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence dodavatele stavby.

Předpisy v oblasti bezpečnosti práce:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Technická specifikace prvků (ilustrativní vyobrazení a popis)

Domeček Lenka

Kládová houpačka

Pružinová houpačka

MPL swing

Herní sestava Sněženka

Prohazovadlo

Motorická stěna

Informační tabule

Lavička s opěradlem

Odpadkový koš

Stojan na kola

Streetworkout ocel

Vytlačování nohou double

Rotace a surf

Veslování

Oplocení

Ukázka možných sloupů a uchycení

Výška 142cm a délky 250,5 - 251cm. Velikost oka panelu je 50x200mm. Panel je vyroben ze žárově zinkvaných drátů ( vodorovné i svislé) a následně plastifikován technologii pollyestere na barvu RAL 6005, jedlová zeleň. Panel je vyroben z drátu průměru 4,8mm.

Charakteristikou panelu je prostorové tvarování 3D, kdy prolisovaná vlna ve spodní a vrchní části panelu zvyšuje stabilitu a tuhost panelu. V

Instalace do děr o rozměrech : Hloubka: 700-900mm / průměr díry 150-300mm

Situační nákres hřiště

| V obci Kostomlaty pod Milešovkou |  | Dne |  | Podpis statutárního zástupce žadatele |  | Otisk razítka žadatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |